ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Гравиметрический метод анализа

Определение содержания сульфат-ионов в растворе

1. Цель работы

Освоить гравиметрический метод количественного анализа на примере определения массовой доли сульфат-ионов SO₄²⁻ в анализируемом образце путём осаждения в форме BaSO₄ и последующего прокаливания осадка.

2. Теоретическая часть

Гравиметрический анализ основан на точном измерении массы вещества или его соединения с известным составом. Метод включает четыре основных этапа: 1) приготовление навески и растворение образца; 2) осаждение определяемого компонента в виде малорастворимого соединения; 3) фильтрование, промывание и высушивание (прокаливание) осадка; 4) взвешивание и расчёт результата.

Сульфат-ионы осаждают хлоридом бария в кислой среде по реакции:

Ba²⁺  +  SO₄²⁻  →  BaSO₄↓

Осадок сульфата бария BaSO₄ (Mr = 233,39) не растворим в воде и кислотах, что обеспечивает высокую точность определения. Гравиметрический фактор:

F = M(SO₄²⁻) / M(BaSO₄) = 96.06 / 233.39 = 0.41159

3. Приборы и реагенты

Аналитические весы, электрическая муфельная печь, сушильный шкаф, воронки стеклянные, беззольные фильтры «синяя лента», тигли фарфоровые, эксикатор, пипетки, стаканы химические на 250–400 мл.

Реагенты: раствор BaCl₂ (0,1 М), раствор H₂SO₄ (разбавленный, 1 М), соляная кислота (2–3 мл конц. HCl), промывная жидкость (горячая дистиллированная вода), раствор AgNO₃ (для проверки на Cl⁻).

4. Ход работы

4.1. Приготовление раствора H₂SO₄ и расчёт объёма

Для осаждения BaSO₄ с расчётной навеской 0,5 г рассчитан объём раствора H₂SO₄ (C = 1 моль/л), необходимый для количественного осаждения:

n(H₂SO₄) = m(BaSO₄)теор / M(BaSO₄) = 0.5 / 233.39 = 0.00214 моль

V(H₂SO₄) = n / C · 1000 = 0.00214 / 1,0 · 1000 = 2.142 мл

С учётом 50%-го избытка осадителя (для обеспечения полноты осаждения):

V₁,₅(H₂SO₄) = 2.142 · 1,5 = 3.2135 мл ≈ 3.21 мл

4.2. Контроль обезвоживания BaCl₂·2H₂O

Для приготовления раствора осадителя BaCl₂ была приготовлена навеска гидрата: m(BaCl₂·2H₂O) = 0.23805 г (люкс №33, масса бюкса с навеской 14.6645 г). После высушивания в сушильном шкафу масса навеска уменьшилась на Δm = 0.0296 г (ушла гигроскопическая влага).

w(H₂O)эксп = Δm / m(BaCl₂·2H₂O) · 100% = 0.0296 / 0.23805 · 100% = 12.43%

w(H₂O)теор = 2·M(H₂O) / M(BaCl₂·2H₂O) · 100% = 2·18.015 / 244.26 · 100% = 14.75%

Масса безводного BaCl₂ в навеске:

m(BaCl₂) = m(BaCl₂·2H₂O) − Δm = 0.2381 − 0.0296 = 0.2085 г (теоретическая ≈ 0,2000 г)

4.3. Осаждение и фильтрование BaSO₄

Навеска анализируемого образца: m = 0.5227 г. Навеску растворили в большом стакане, добавили 2–3 мл конц. HCl и разбавили водой до ~150 мл. В малый цилиндр отмерили 3.21 мл H₂SO₄ (1 М) и разбавили до 30 мл. Осадитель добавляли медленно по каплям при перемешивании и нагревании, после чего раствор оставили для созревания осадка.

Осадок отфильтровали через беззольный фильтр («синяя лента»), промывая горячей водой тремя порциями. Полноту промывания контролировали по реакции промывной жидкости с AgNO₃ в кислой среде (HNO₃): отсутствие осадка AgCl свидетельствует об удалении Cl⁻.

4.4. Прокаливание и взвешивание

Фильтр с осадком поместили в предварительно взвешенный тигель №22 (m = 18.7078 г) и прокалили в муфельной печи до постоянной массы.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Масса тигля (пустой), г | 18.7078 |
| Масса тигля + BaSO₄ (1-е прокаливание), г | 19.2020 |
| Масса тигля + BaSO₄ (2-е прокаливание), г | 19.2011 |

Расхождение между двумя прокаливаниями составляет 0.9 мг < 1 мг, что соответствует критерию постоянной массы. Принято значение после второго прокаливания.

5. Расчёт результатов

m(BaSO₄) = m(тигель+осадок) − m(тигель) = 19.2011 − 18.7078 = 0.4933 г

Массовая доля SO₄²⁻:

w(SO₄²⁻) = m(BaSO₄) · F / m(навески) · 100%

w(SO₄²⁻) = 0.4933 · 0.41159 / 0.5227 · 100% = 38.84%

6. Выводы

Гравиметрическим методом определена массовая доля сульфат-ионов в анализируемом образце: w(SO₄²⁻) = 38.84%. Масса осадка BaSO₄ составила 0.4933 г. Расхождение между повторными прокаливаниями не превышает 1 мг, что подтверждает достижение постоянной массы и корректность результата.